Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

BL X		X

Duschblandare, FM Mattsson 9000E

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar.  Inställd temperatur skall hålla sig inom ± 1⁰C.

- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.

- Hetvattenspärr

- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.

- Utlopp ned, anslutning, ½”

- Typgodkända backventiler.

- 150 c/c, Krom			FMM nr. 8210-3500, RSK 835 03 80