Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.24	Köksblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.24	Köksblandare

BL 1	KÖKSBLANDARE, FMM MEDICARE

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)

- Svängbar pip 110°

- Spak: 180 mm

- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

- Lead Free (blyfri)

- Hålmått Ø34-37 mm

- Flöde 3 bar 6,0 l/min

- Krom	Art nr 32404010      	RSK 831 24 36