Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.24	Disklådsblandare	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

PVB.24	Disklådsblandare

BL x		X

Köksblandare, FM Mattsson 9000XE med U-pip

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Energiklass B

- Spak med bygelgrepp

- Möjlighet till RH-anpassning av spak.

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Lead Free (blyfri)

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Strålsamlare med Eco Flow 6 l/m vid 3 bar

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka  för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Flexibla anslutningsslangar, i metallomspunnen Soft PEX®, med G3/8 löpmutter

- Borstad krom			FMM nr. 8610-0013, RSK 831 16 11