Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL 1	OPERATIONSblandare, FMM MEDICARE 150 cc

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Med spak på ovansidan för armbågsmanövrering

- Med extra greppvänliga vred

- Tryckbalanserad termostatblandare

- Säkerhetsspärr 38 °C

- Safe Touch, förhindrar varma beröringsytor på blandaren

- Utrustad med en funktion för att möjliggöra hetvattenspolning (termisk desinfektion)

- Lead Free (blyfri)

- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3

- OBS! Pipar beställes separat

- 150 cc utl N	Art nr 32621500      	RSK 806 40 23