PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.12	Väggvattenutkastare	xx

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

- Typgodkänd och uppfylla EN17821

- Frostsäker och självdränerande med slangen på

- Integrerad vakuumventil/backventil som uppfyller skyddsmodul HD enligt EN1717

- Blyfri och accepterad i Byggvarubedömningen

- Kapbar för anpassning mot väggtjocklek

- Skall kunna installeras i kopplingsskåp för vattenutkastare

- Nyckel/vred skall kunna monteras fast

- Verktygslös service

- Installationsanvisning godkänd av Säker Vatten

- Anslutning G1/2”

- För väggtjocklek max 400 mm 	Art. nr. 4296-0400 RSK 431 50 04

- För väggtjocklek max 600 mm 	Art. nr. 4296-0600 RSK 431 50 05

- För väggtjocklek max 1000 mm	Art. nr. 4296-1000 RSK 431 50 06