Innehållsförteckning		Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.24	Köksblandare	2

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara tillverkade i blyfri mässing och bedömda i Byggvarubedömningen med lägst bedömningsresultat ”Accepteras”.

Samtliga produkters flöden skall uppfylla EU-taxonomins kriterier.

Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.

PVB.24	Köksblandare

BL 1	KÖKSBLANDARE, FMM 9000XE CARE

MED DISKMASKINSAVSTÄNGNING

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion

- Mjukstängande med keramisk avstängning

- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr

- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)

- Hög, svängbar pip. Spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°

- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV

- Anslutning Cu-rör Ø10 mm

- Lead Free (blyfri)

- Hålmått Ø34-37 mm

- Spak: 165 mm

- Skyddsmodul AA avser utloppspip

- Flöde 3 bar 6,0 l/min

- Krom	Art nr 86014900      	RSK 831 24 35